設備規範:

一、  單槍投影機：

- 投影方式  RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影

- 液晶板  尺寸 三片 0.63吋 TFT LCD with MLA

- 投影亮度：亮度(Light Output) 4000流明 (含以上)

- 解析度 標準解析度 XGA 1024x768

- 支援解析度 UXGA 1600x1200 / SXGA 1280x1024 (含以上)

- HDTV相容性  480i~1080i

- 視訊畫素 掃瞄密度768條 (含以上)

- 投影畫面尺寸  30~300吋(含以上)

- 投射方式  前投、後投、懸掛皆可適用

- 電腦訊號介面：輸入端子：(1)映像(RGB)：D-sub 15pin x1

(2)聲音：RCA x1

- 視訊Video訊號：輸入端子 (1)映像：Composite Video：RCAx1

S-Video：Mini DIN x1

Component Video / RGB Video：D-sub 15pin x1

(2)聲音：RCA x1 (白/紅)

- 其他訊號介面：輸入端子：USB Type B　Yes (USB Display)

- 安全裝置：具過熱自動斷電保護裝置

- 投影透鏡：調焦方式：手動縮放以及手動焦距調整

焦距： F:1.61~1.99，f:18.2mm~29.2mm

放大比例： 1:1.6

- 投影畫面比例 (寬:長)： 4:3

- 投射距離 0.84~13.9公尺

- 數位式梯形修正：內建垂直、水平 ±30度梯形修正功能

- 燈泡壽命 4000/3000小時（Eco/Normal） (含以上)

- 明暗對比度： 2500:1 (含以上)

- 周邊對應中心亮度比  89% (含以上)

- 色彩重現  24bit、1,677萬色

- 有效掃描頻率範圍  水平15~92 KHz / 垂直50~85 Hz

- 畫面調整 (1)畫面放大 內建投影畫面局部放大功能

- 控制訊號 (Control)：遙控滑鼠及Serial I/O

- USB Type B x1 / RS-232 x1

- 使用環境溫度 攝氏5~35度 (含以上)

- 安規認證： UL、、IEC

- 電磁相容：FCC part 15B class B、EMC Directive、ICES-003 class B

- 其他特殊功能：USB介面傳送投影、AV-Mute 滑蓋功能、密碼保護功能。直接開關機功能

二、  電動布幕：

- 驅動馬達：採用軸心式管狀馬達

- 膠合玻璃纖維底幕，幕面具有防霉、阻燃等特點

- 具防震、防噪音裝置及UL、ISO認證

- 附上、下、停三段式控制開關，可控制布幕位置

- 尺寸:8呎*10呎

三、 後級功率擴大機：

- 輸出功率：2ohm.1khz 1%THD：1260W (含以上)

4ohm.1khz 1%THD：860W(含以上)

8ohm.1khz 1%THD：430W(含以上)

- 橋接：4ohm.1khz 1%THD：1720W(含以上)

8ohm.1khz 1%THD：860W(含以上)

- 失真率：less then 0.002%

- 輸入靈敏度：0.9v rms（0db v）

- 迴轉率：42V/S

- 頻率響應：5hz~120khz

- 噪信比：100db

- 頻道分離度：66db

- 阻尼係數：＞500

- 保護功能靜音DC感知迴路限制

- 內含信號壓縮限制器

- 溫度偵測兩段式雙風扇強制散熱

- 具有經濟部商品檢驗合格認證、電磁波檢驗合格、歐美CE認證

四、 工程級主喇叭(含吊架)：

  - 頻率響應：60HZ--20KHZ

  - 靈敏度 (1W@1m/db) ,96db

  - 角度: 90度 x 60度

  - 最大音壓: 125db

  - 阻抗: 4歐姆

  - 承受功率: 連續(R.M.S)200W,音樂功率:400W,峰值:800W(含以上)

  - 低音單體: 12吋

  - 低音音圈: 2吋

  - 高音: 音1吋

  - 高音號角: 1吋橢圓形

  - Grille Material & Finish ：1.2㎜Steel

  - 高音保護：PTC

  - 高音EQ切換: boost/flat;3db

  - 連接:  2x speakon  + 1/4”JACK

  - Volume：0.068m3

五、 高傳真輔助喇叭(含吊架)：

- 音路/設計︰8〞×1,3〞高音×2,二音路三單體

- 高音保護線路系統

- 頻率響應︰45HZ~20KHZ

- 平均阻抗︰8Ω

- 靈敏度︰91 dB

- 建議驅動功率︰100W~150W(含以上)

- 前障板採用抗酸鹼之1.0㎜鋼網護罩

六、 控制器：

    - 附作業軟體：可連上電腦進行連動排程設定、投影機之RS232碼輸入與紅外線學習

    - 面板按鈕 : 4.6吋觸控面版( 45按鍵)

    - 電源管控 : 電腦主機電源*1回路；週邊設備電源*1回路；照明燈電源*1回路

- 單槍投影機 : 開機、關機、RGB、VIDEO(可採用紅外線或RS232碼操控)

- 影像來源選擇 : 具4入2出立體影音選擇(矩陣切換模式)

- 週邊設備IR控制 : 電源、退出、前進、後退、停止、播放、暫停 (共可控5台視聽機)

- 總音量調整 : 大聲、小聲、靜音( 共32階)

- 麥克風音量調整 : 大聲、小聲、靜音( 共32階)

- 連動模式 : 開機連動*1；週邊設備連動*5；輔助連動*3；開機連動*1

- 警報偵測迴路(DI*2 : 投影機/講桌)

- 警報器迴路(DO*1) : 供閃光警報器或警報撥電話報警迴路(需配合器材)

- 密碼保護功能 : 可自由設定使用或不使用

- 網路埠 : 選購模組、供使用者遠端經由電腦操控(選購附遙控軟體)

- 照明燈 : 開或關(未含燈具)

- 電動昇降機 : 升、降、停

- 電動銀幕 : 升、降、停

- 可擴充UTP埠作遠端操控

七、線材及安裝測試工資

1. 含以上所有設備及現有設備整合所需之線材及佈線、設備安裝

2. 舞台現有麥克風線重新佈置

3. 安裝位置:配合現場環境，如有疑問以本單位解說為主

補充說明：

1.投標時1-6項需檢附影本型錄供審並逐項標示清楚以利審查。

2.招標機關對規範功能有疑慮時，可要求得標廠商將設備送交公正單位檢測，

其費用由廠商自行負責。

3.得標廠商於驗收前需檢附原廠或代理商保固證明(需加蓋公司大小章)。

4.保固期限:一年(自驗收合格日起算)。

5.得標廠商進場施工時，需配合本所進出戒護區相關規定。

6.教育訓練課程:廠商需安排四小時之課程,課程內容:需含操作方式、簡易的故障排除及緊急狀況排除方法等。