法務部矯正署高雄戒治所採購「數位無線電對講機」

設備規範

一、手提台無線電規格：(數量:15台)

(一)具有類比及數位型式功能。

(二)頻率範圍：136～174 MHz。

(三)頻道數量：16個(含)以上。

(四)頻道間隔：12.5KHz 可電腦程式燒錄變更頻道間隔。

(五)頻率穩定度：≦±1.5PPM。

(六)工作溫度：－30℃～＋60 ℃。

(七)電池容量：1900mAH(含)以上充電式鋰電池組。

(八)電源裝置：使用於類比模式：8小時以上；數位模式：12小時以上。

(九)設備架構：無線電機可利用PC設定ANI並自動發送功能。

(十)面板顯示：無線電機需具有LED顯示。

(十一)編譯碼器：無線電機需具標準CTCSS/DCS或DPL/PL兩種編譯碼器。

(十二)功能需求：可執行緊急呼叫、TOT、SCAN等功能。

(十三) 設備要求 ：無線電機需符合MIL-STD-810.C.D.E.F各項測試之專業型機種。

(十四) 防水要求：手提台需具有防水功能(符合IP54以上)。

(十五) 重    量：手提台主機(含電池)重量≦380g。

(十七)發射機規格：

1.輸出功率   ：≧5W

2.調變雜音   ：≦40dB/12.5 KHz

3.鄰近波道干擾抑制：≦60dB/12.5 KHz

4.音頻失真   ：≦3%

(十八)接收機規格：

1.靈 敏 度   ：≦0.35μV(12dB SINAD)

2.選 擇 性   ：≦60dB/12.5 KHz

3.假像推拒   ：≦70dB/12.5 KHz

4.音頻輸出   ：≧500mW

5.內調推拒   ：≦65dB/12.5 KHz

6.音頻失真   ：≦3%

二、主要配備：

(一)手提台無線電主機。

(二)手提台天線組。

(三)充電式鋰電池組1個。

(四)座式快速充電座。

三、備註事項

(一) 交貨時，須檢附原廠出廠證明或在台分公司開立之本案產品為2012年以後生產。

(二)投標廠商所提供之規格及特性，無線電主機、天線、電池、充電座需為同一品牌。

(三)得標廠商交貨時，需附與購置數量相同之中文操作使用說明書。

(四)本案報價不包含證照規費(如架設許可證照費、使用執照費、頻率使用費)。