法務部矯正署高雄戒治所採購「監視器設備及線材」

設備規範

- 調變器、解調器

- 頻率範圍55~860MHz輸出頻道分段可調，採用頻率合成技術，微電腦控制頻率穩定度高。

- 數字顯示頻道，虛擬立體聲輸入，聲音大小、明亮度及聲音/影像載波可調，具有斷電記憶功能及頻道鎖定功能。

- 電源：DC12V

- 輸出強度雙輸出：105dBμv/85dBμv  輸出阻抗：75Ω

- 載波頻率穩定度：≦5KHz   影像聲音載頻間距：≦100Hz

- 噪音比（C/N）：≧60Db  雜訊抑制比：≦-60dB

- 出力可調範圍：0~-20Db

視頻（影像輸入）

- 輸入位準：0.7~1.4Vp-p  輸入阻抗：75Ω  輸入反射損失：≧20dB

- 信噪比：≧60dB

音頻（聲音輸入）

1. 輸入位準：0.775V±10dB  輸入阻抗（不平衡）：10KΩ

2.頻偏（峰值）：±50KHz   信噪比：≧60dB

3. 投標時需檢附型錄並逐項標示。

- 訊號放大器

- Frequency(頻率範圍)：5～1000MHZ

- Minimum Full Gain(最小全增益)：30dB

- Response Flatness(響應平坦度)：±1.0dB

- Gain Control Range(可調出力範圍)：0～20 dB Adjustable

- Slope Control Range(可調斜率範圍)：0～20 dB Adjustable

- Noise Figure(雜音指數)：7.5dB MAX

- Return Loss(反射損失)：15 dB

- Max. Output Levels(最大輸出強度)：100dB(77ch)

- Hum Modulation(交流調制)：70dB

- Lnput/Output Lmpedances(輸入/輸出阻抗)：75Ω

- Power Requiremnts(輸入電壓)：AC 100V±10％

- Power Frequency(電源頻率)：50Hz/60Hz

- 投標時需檢附型錄並逐項標示。

- 訊號轉換器（AV轉VGA）

1.超高解析度可達SXGA(1280*1024)，循序式影像掃描，畫面不閃爍。2..即插即用，無需驅動程式及軟體設定，NTSC，PAL自動切換。

3.面板按鍵式操作切換解析度。

4.輸入訊號：Composite Video 1Vp-p(75ohm)

5.輸入格式：EIA/NTSC:525Lines/60Hz，CCIR/PAL:625Lines/50Hz

6.輸出訊號：VGA~SZGA，最高解析度1280*1024(SXGA)

9.連接埠輸出：D-SUB VGA埠

10.連接埠輸入：BNC端子

11.影像輸出/解析度：800*600/1024*768/1280*720/1280*1024

12.消耗功率：DC 12V 180mA

13.電源：100V~240V/50~60Hz/DC12V 1A

14. 投標時需檢附型錄並逐項標示。

- 訊號分配器（1入4出）

1. 1:4 視頻分配器

2. 具視頻放大整型分配

3. 彩色黑白攝影機均可使用

4. 電源電壓 DC 12V

5. 最大消耗電流135MA

6. 影像4個輸出,1個輸入

7. 連接端子F TYPE

8. 投標時需檢附型錄並逐項標示。

- 16路分配器（1入16出）

1.頻率範圍：5~1000MHZ

2.型式：1入16出

3.插入損失：15dB

4.隔離度：20dB

5.阻抗：75歐姆

6.接頭：ALL F TYPE

7.反射損失：18Db

8. 投標時需檢附型錄並逐項標示。

六、CCD舍房紅外線自動光圈防暴超廣角攝影機:

- 攝像元件：1/3吋SUPER HAD CCD。

- 影像總圖素：811(H)*508(V)。

- 水平/垂直同步率：15.734KHZ/59.94HZ。

- 掃描系統： 2:1交織掃描。

- 電子快門：1/60s ~ 1/100000s。

- 水平解析度：大於600 TV Lines。

- 最低照度：0.001 Lux/F1.2。

- 雜訊比：70db以上。

- 內建21顆高亮度LED，投射距離大於20米。

- 鋁合金外觀設計，防水等級IP67以上。

- 輸入電壓DC12V或AC24V。

- 外殼可承受800Kg以上耐壓測試。

- 鏡頭2.5mm自動光圈

- 投標時需附原廠型錄或中文規格說明書，型錄或中文規格說明請按規範表逐項標明。

- 交貨驗收時應附原製造工廠或台灣代理商全機3年維修零件供應無缺保證書，機身1年保固。

16.交貨驗收時應附商品出廠證明資料，檢附第6.7.8.12項工研院測試合格報告及IP67第三公正單位測試報告。需加註明中文之原製造工廠或台灣代理商之公司名稱及加蓋公司大小章。

七、外調焦高解析紅外線攝影機

1. 晶片規格：1/3 SONY CCD攝像元件

2. 有效圖素：NTSC 768(H)X 494(V) (含)以上

3. 同步系統：內同步

4. 最低照度：彩色0.001LUX/F1.2 (含)以下(IR ON : 0Lux)

5. 解析度： 彩色650TV Lines (含)以上

6. 雜訊比： 55 Db(含)以上

7. 具白平衡及逆光補償功能

8. 外觀結構需搭配一體型防剪支架並可由機構外部直接調整鏡頭所需角度

9. 防水等級：IP68

10. 發光體: 採用鋁基板材質,內建散熱風扇及散熱片,採不可見光高功率72PCS 850nm面射型磊晶元件封裝組合成18顆(含)以上。

11. 照射距離：70米(含以上)。

12. 鏡頭：IR CS 2.8~12mm手動變焦鏡頭。

13. 投標時需檢附型錄並逐項標示。

14. 驗收時檢附 101年度以後送測之解析度,最低照度,雜訊比,有效圖素及是否具逆光補償及白平衡之工研院檢測報告書及IEC/EN 60825-1安全性報告書。

15. 投標時檢附整機CE及FCC及CNS認證合格文件影本(需與測報相符),驗收時檢附正本。

16. 驗收時，需附原廠出廠證明及保固證明書。

17. 為確保廠商資料拼湊,廠商所送交之測試報告書及認證文件及出廠保固證明書需為同一廠商所有。

八、室外型變焦彩色紅外線高解析度攝影機

- 攝像元素： 1/3” SONY CCD 。

- 影像總圖素：811(H) * 508(V)。

- 掃描頻率：15734KHz 。

- 掃瞄系統：2：1交織式掃瞄。

- 解析度：620條(含)以上。

- 最低照度：0 .001Lux，0Lux IR/ON照度低時，彩色/黑白訊號自動轉換。

- 信號雜訊比：62 dB(含) 以上。

- 具有OSD功能:可調自動增益、白平衡控制、逆光補償等功能。

- 具電子快門功能：1/60S ~ 1/100,000S，手動8段可調。

- 白平衡調整：自動。

- 鏡頭採用紅外線變焦鏡頭，5~50m/m手動調整。

- 高功率發光體36顆8Ø紅外線LED，照射距離50米(含)以上。

- 防水等級：防護罩外殼採用高硬度鋁合金，耐高溫安全玻璃，防水等級可達IP66。

- 紅外線LED：波長850 nm，LED壽命20,000小時。

- 具突波吸收保護器裝置，電壓大於5V時即啟動，己防止外電干擾及電擊所造成系統損壞。

- 需含鋁合金製支架。

- 需具有CE或FCC安規認證。

- 得標簽約時5,6,7,8,9,13項需附電子檢驗中心或工研院光電所或第三公正機構之檢驗證明影本，並加蓋原製造廠商或在台灣總代理商之公司大小章。

- 投標時需附型錄或原廠規格條逐條說明書，型錄逐條採螢光筆標示。（若為影印資料應清晰以方便審查核對）。

九、訊號傳輸線

1.規格：（A）28AWG×3C＋（B）24AWG×4C

2.導體材質：（A）Tinned Copper（B）Tinned Copper

3.導體結構：（A）7/0.127±0.008mm（B）7/0.20±0.008mm

4.絕緣體標準厚度：（A）0.62mm（B）0.34mm

5.絕緣體完成外徑：（A）1.60～1.65mm（B）1.30±0.05mm

6.外被材質顏色：PVC BLACK

7. 投標時需附型錄或原廠規格條逐條說明書，型錄逐條採螢光筆標示。（若為影印資料應清晰以方便審查核對）。

8.交貨驗收時應附商品出廠證明資料並檢附原廠工廠登記證。

十、視頻訊號傳輸線

1.規格：5C-FB 128編CCS

2.導體材質：CCS銅包鋼

3.導體組成：1.02±0.02mm

4.絕緣體材質：Foamed PE

5.隔離：鋁箔

6.被覆材質顏色：PVC BLACK

7. 投標時需附型錄或原廠規格條逐條說明書，型錄逐條採螢光筆標示。（若為影印資料應清晰以方便審查核對）。

8. 交貨驗收時應附商品出廠證明資料並檢附原廠工廠登記證。

十一、電源線

- 規格：1.25mm22F

- 導體O.D.：1.5mm

- 導體組成：50/0.18 ± 0.005mm

- 導體材質：B.C.(裸銅線)

- 絕緣體厚度：0.8mm

- 絕緣體O.D.：3.20.1mm×6.40.2mm

- 絕緣體材質顏色：PVC黑

- 額定溫度：60°C

- 額定電壓：300V

- 投標時需附型錄或原廠規格條逐條說明書，型錄逐條採螢光筆標示。（若為影印資料應清晰以方便審查核對）。

- 交貨驗收時應附商品出廠證明資料並檢附原廠工廠登記證。