法務部矯正署高雄戒治所採購「車檢站電動阻車柵(地刺)」

產品規範

- 材質：沉箱、基板、阻刺、控制器，以上均為鐵質材料。軸心為

410*25mm之不鏽鋼。表面噴漆，基板須整塊成形，結構安

全耐用。

- 控制主機:

- 電動阻柵採雙電池控制器以管制車輛進出，具自動及手動功能。

- 電動機溫升保護裝置。

- 抗雜訊電路。

- 阻車柵採離合器裝置，停電或異常時可手動放下阻車柵。

- 可以遙控方式控制阻車柵以管制車輛進出。

- 安裝步驟:

- 開挖沉箱(寬650mm*深350mm*長4900mm)。

- 開挖排水溝。

- 安放及固定沉箱並加強竹節鋼支撐。

- 安放排水管。

- 灌漿及路平整理。

- 清運廢土。