法務部矯正署高雄戒治所採購「自動體外心臟去顫器(AED)及訓練機」

設備規範

壹、自動體外心臟去顫器

- 主機功能:

- 中文語音指示:可自動分析心律，並藉由中文語音操作指示使用人員是否進行電擊操作。

- 模式選擇: 半自動。

- 貼片:拋棄式(無極性)。

- 兒童去顫功能:有。

- 輸出波形/能量:雙向波。

- 分析時間:8-10秒。

- 貼片充電時間:10秒內。

- 電擊次數:140~150次。

- 電池:拋棄式鋰電池。

- 電池有效期限:5~6年。

- 低電量指示:有。

- 記憶體:內建記憶體(60~90分鐘)。

- 具備90分鐘以上急救心電圖波形和事件記錄等數據儲存功能，並

透過藍芽傳輸予電腦儲存與分析。

- 符合IP5X防塵與IPX5防水等級或IP55防水、防塵標準。

- 電擊能量符合2010 AHA 訂定最大能量不超過200焦耳。

- 具備每日自動檢查電池容量及電極貼片使用期限。

二、附屬配件：

- 電池 1pc（種類依機型規格需求）。

- 體外電擊貼片2組。

- 原廠攜行袋 1pc。

- 藍芽傳輸電腦儲存分析軟體1pc。

貳、訓練機

  - 主機功能:

- 語音指示操作程序,提供5種(或以上)情境模式。

- 單一遙控器可控制多台訓練機,適用於多人受訓模式。

- 程序與實機相同。

- 訓練用電擊片可多次使用並可單獨更換電池，可使用充電器充電或鹼性電池更換。

  - 附屬配件：

- 遙控器1pc。

- 訓練用電擊貼片2組。

- 原廠攜行袋 1pc。

備註:

- 投標時須檢附設備規格供本所審查。

- 交貨後須為本所實施2小時(2班*1小時)之教育訓練，始算完成驗收。