法務部矯正署高雄戒治所採購「炊場製冰機」

設備規範

設備名稱:製冰機1台:

- 日產量:約818kg/1800磅(含)以上/24小時。

- 儲冰量:約400kg(含)以上。

- 外觀尺寸:W120*D80*H195cm(公差±5cm)。

- 主機尺寸:W120*D60*H70cm(公差±5cm)。

- 機體及儲冰槽採不銹鋼材質(須有保冷效果)。

- 散熱方式:氣冷式(散熱器置於室外)。

- 電壓:單相220V(依據配電相關法規施作及製冰機專用配置線路安裝接地並接上漏電斷路器、無熔絲開關(NFB)。設備安裝及排水管線由廠商負責施作。)

- 耗電功率:約3520W(±10%)，儘量提供可以節電之機型。

- 可自動偵查異常時停機，儲冰槽製滿冰時須有停止製冰功能。

- 壓縮機及冰盤零件保固二年。

備註:

    - 請於等標期上班日至本所查看安裝地點及水電管路

配置狀況，以利確實報價。

    - 投標時，請檢附設備規格型錄以利審查。