法務部矯正署高雄戒治所採購「監視攝影機及其他錄影設備」

產品規範

一、吸頂式高解析紅外線彩色攝影機

- 感光晶片：1/3” SONY Super HAD CCD

- 影像圖素：768(H) x 494(V)

- 電源同步系統：內同步。

- 解析度：650 條。（交貨時請檢附工研院或第三公證單位測試報告）

- 照度：0.001Lux(非IR LED啟動)。（交貨時請檢附工研院或第三公證單位測試報告）

- 雜訊比：75dB。（交貨時請檢附工研院或第三公證單位測試報告）

- 夜間功能：內建LED紅外線21顆IR LED投射距離可達15米(含)以上。

- 自動快門：1/60~1/100,000 秒。

- 2.5mm F2.0  固定鏡頭。

- 內建DC自動光圈電壓調整，以調整現場光線。

- 內建24顆紅外線LED。

- 電源供應：AC24V及DC12V雙電源自動切換, 且DC12V需為無極性電壓輸入以確保產品的穩定性或DC12V輸入。

- 交貨時請檢附工廠登記證及出廠證明及保固證明。

二、室外型高解析紅外線攝影機

- 晶片規格：1/3" SONY EXview CCD。

- 攝像圖素：優於(含) 976(H)*494(V)。（交貨時請檢附工研院或第三公證單位測試報告）

- 同步系統：內同步。

- 水平解析度： 680 條TV lines (含)以上。（交貨時請檢附工研院或第三公證單位測試報告）

- 夜間功能：內建LED紅外線56顆IR LED投射距離可達40米(含)以上。

- 最低照度： 0.001 Lux (F1.2) 。（交貨時請檢附工研院或第三公證單位測試報告）

- 信號雜訊比：72db(含)以上。（交貨時請檢附工研院或第三公證單位測試報告）

- 電子快門：Auto→1/60~1/100,000 Sec。（交貨時請檢附工研院或第三公證單位測試報告）

- 自動增益設定：開/關。（交貨時請檢附工研院或第三公證單位測試報告）

- 背光處理：開/關。

- 內建強光抑制功能。（交貨時請檢附工研院或第三公證單位測試報告）

- 內建超級寬動態影像處理技術可達128倍, 可以使攝影機在高對比的環境下使影像 更清晰。

- 內建高效能2D-DNR夜間雜訊抑制功能, 以增長DVR的錄影時間。

- 影像銳利度可以做強弱調整

- 隱私遮罩功能：具8組隱私電子遮罩功能並有3種遮罩顏色選擇。

- 內建影像位移偵測功能, 並有384區偵測區域設定並具有靈敏度調整

- 內建白平衡。（交貨時請檢附工研院或第三公證單位測試報告）

- 可用5向菜單控制器進行控制攝影機功能選擇。

- 具OSD功能選單8種語言。

- 防水：IP68等級。（交貨時請檢附工研院或第三公證單位測試報告）

- 鏡頭：焦距4mm/6mm/8mm/12/16mm鏡頭依據現場環境需求。

- 攝影機內建影像突波保護原件。

- 攝影機需具備遮陽罩以達到遮陽及降低溫度功能。

- 交貨時須提供實驗室FCC及CE正式檢測報告。

- 交貨時檢附工廠登記證及出廠及保固證明。

三、室外變焦高解析彩色攝影機

- 感光晶片：1/3” SONY Ex-view CCD

- 影像圖素：976(H) x 494(V)（交貨時請檢附工研院或第三公證單位測試報告）

- 電源同步系統：內同步。

- 解析度：700 條（交貨時請檢附工研院或第三公證單位測試報告）

- 照度：0.001Lux（交貨時請檢附工研院或第三公證單位測試報告）

- 雜訊比：75dB（交貨時請檢附工研院或第三公證單位測試報告）

- 自動快門：1/60~1/100,000 秒。

- 內含自動光圈鏡頭2.8mm~12mm / F1.4 手調焦距鏡頭。

- 內建DC自動光圈調整，以調整現場光線。

- 自動增益設定：開/關。

- 背光處理：開/關。

- 內建強光抑制功能。

- 內建超級寬動態影像處理技術, 可以使攝影機在高對比的環境下使影像更清晰。

- 數位寬動態範圍 128 倍。

- 內建高效能2D-DNR夜間雜訊抑制功能, 以增長DVR的錄影時間。

- 影像銳利度可以做強弱調整

- 隱私遮罩功能：具4組隱私電子遮罩功能並具8種顏色選擇。

- 內建影像位移偵測功能, 並有384區偵測區域設定並具有靈敏度調整。

- 影像可以做左/右翻轉功能。

- 內建70顆紅外線LED。

- 可內建8國語言OSD顯示。

- 具有RS485控制菜單選項並可由DVR操控攝影機內部功能選單。

- 電源供應：DC12V輸入。

- 交貨時檢附CE及FCC實驗室測試報告。

- 交貨時檢附工廠登記證及出廠及保固證明。

四、36倍全功能快速球攝影機

- 有效圖素:NTSC:811(H) ×508(v)。

- 1/4” SONY Ex-view CCD。

- 影像輸出:1.0Vp-p,75Ω。

- S/N值:50dB以上。

- 水平解析度:700條以上。

- 最小照度值:0.001Lux。

- 內建機械式紅外線濾鏡, 一體型攝影機模組濾片切換的偵測信號不可使用一般光敏2極體或光敏電阻。

- 鏡頭: 36倍/數位12倍總共432倍, 3.4mm~122.4mm。

- 寬動態是一先進的背光補償功能 可使攝影機的動態範圍大大提升128倍 在高對比環境下使影像更清晰。

- 在攝影機面對強光下, 可以慢快門功能使相機隨著曝光量改變自動減低快門速度為全自動模式, 可以畫面得到清晰的影像。

- 具熱插拔功能, 即機芯在通電情況下, 可做拆卸/組裝之動作, 使維護及設定更為便利及安全。

- 水平旋轉角度360度持續旋轉。

- 手動水平速度:1~60度/sec。

- 手動垂直速度:1~30度/sec。

- 快速球可啟動Turbo手動水平速度120度/sec，垂直速度達60度/sec。

- 預設點速度:380度/sec(最大值) 。

- 可程式化垂直角度從0度到90度設定。

- 預設點:128點。預設點:128點。如預設點未儲存而被呼叫之預設點, 在螢幕中間必須秀出警示字元。

- 具手動及自動預設點功能執行時, 預設點啟動的瞬間會自動啟動畫面凍結功能, 它可以將快球在執行PRESET POINT轉動過程的畫面過濾掉，不會在監視器上顯示出來，使操作者看到的都是預置點的畫面，如此一來操作者不會因為長期觀看監視器，而被旋轉過程中的畫面弄得暈頭轉向，也可因此略過旋轉過程的畫面，節省了DVR在錄影時的記錄空間並且減低影像頻寬震盪。

- 預設點定位誤差為 ±0.1度。

- 影幕顯示提供X軸及Y軸方位指示及鏡頭倍率功能, 以便使用者可以明確知道攝影機所旋轉的位置。

- 攝影機的抬頭顯示可以輸入12個字元

- 內建數位記憶體, 快速球可記憶2組行為模式。

- 可程式化設定水平360度2點掃描, 及垂直180度2點掃描,掃描速度可以有3段選擇, 水平掃描速度為2/4/6度/秒。

- 水平及垂直掃描過程中, 搖桿必須可以控制鏡頭的上下及水平掃描位置功能。

- 快速球可做4組預設點掃描, 每組可以設定16個預設點, 點跟點之間移動速度可以設定8段, 每個點可以設1~99秒的停留時間。

- 內建8個黑色遮蔽區域, 設定時遮蔽區必須為透明方塊以利操作人員設定。

- 具備自動運行模式下防人為誤觸設計，當執行水平掃描/垂直掃描/預設點掃描/行為模式掃描/預設點定點監視的命令下, 而遭到人為的誤觸停止了自動模式, 程式內所設定的時間選擇1~99分鐘截止後, 高速球會再自動恢復誤觸前的自動模式。

- 警報:4組輸入及2點輸出。(選配)

- 可以直接外接PC USB介面工具做控制軟體升級，日後可以接收原廠最新控制程式。

- 電源:標準AC24V輸入/耐電壓AC20~AC40V,50/60Hz。

- 快速球內建影像及RS485雷擊保護線路。

- 室外高速球內部具有強化型接地隔離保護器, 當雷擊時可以避免直接造成高速球攝影機的故障。

- 室外型攝影機採用高強度鋁合金及超高硬度強化ABSIP66透明外罩, 防暴等級可達800公斤。（交貨前請檢附工研院或第三公證單位測試報告）

- 球罩內部溫度過低時, 將自動啟動加熱器及風扇以加速熱氣傳導。

- 防水：IP66等級。（交貨前請檢附工研院或第三公證單位測試報告）

- 快速球可以內建MPEG4網路模組, 日後可以作升級使用。

- 交貨時,檢附CE及FCC實驗室測試報告。

- 交貨時,檢附工廠登記證及出廠及保固證明。

五、16CH類比/32IP網路數位錄放影機 (不含硬碟)

基本功能要求:

- 採用晶片崁入式即時多工操作系統(RTOS)，非電腦架構的數位錄放影機，沒有病毒侵入的問題。

- 採用H.264等壓縮技術。

- 可顯示中文選單，方便管理員操作。

- 可接受外部控制鍵盤以RS485或網路操控主機。

- 可搭配數位矩陣主機可達16台(含)以上，電視牆顯示功能。

- 每路分割畫面可輸入中文字元達14個(含)以上。

- 主機設定參數可以另行儲存，預防日後設定變更，並可快速回覆原始設定參數資料。

- 內建多廠牌通信協定，可控制國內外主要大廠全功能攝影機。

儲存和備份管理功能說明：

- 本工程承包商所提供主機(內建或外掛)需可接受達16,000GB硬碟總容量，承包商可自行選擇內建或外掛儲存裝置來符合本案硬碟需求。

- 本工程每一組影像皆需同步鏡射(Mirror)到備份磁區上，防止硬碟損壞資料遺失，專屬於鏡射(Mirror)備份功能用的硬碟至少為4,000GB(含)或以上。

- 正常狀況下採每秒10張(960X480)畫面錄影，警報觸發則立即改為每秒15張(960X480)畫面錄影，以達到加權錄影功能。

- 可規劃每一支攝影機獨立的儲存時間，使用者可預先規劃每一組攝影機的影像儲存在指定磁區；重要攝影機畫面儲存90天，一般攝影機則儲存60天。

- 至少需具備3個USB快速接埠，可外接滑鼠操作及外接DVD燒錄機快速備份儲存資料。

- 提供16路影像(960X480 480張/秒)16路IP網路攝影機即時顯示/錄影和32路聲音同步錄音功能。

- 每一支攝影機皆可獨立設定錄影張數(1~30張/秒)、錄影品質和錄影模式。

- 具備手動/排程/位移偵測/警報觸發/位移及警報觸發錄影等五種錄影模式。

- 具備時間編程，每組影像輸入一天內可設定8組時段排程。

- 可以錄影網路攝影機最多達500萬像素的影像

- 類比錄影解析度可達700TV Lives(含)以上。

- 錄影雜訊比可達72dB(含)以上。

- 網路攝影機回放速度可達1080P每路30FPS

- 最多可以錄放影32路網路攝影機

- 32路錄放影頻道均可以指定到類比攝影機或網路攝影機同時播放

- DVR可隨意擴充增加解碼器協議，便於支援多種旋轉台和球機控制之功能,(1.單畫面操控無須按任何控制鍵,可隨意點選畫面任何一點,球機須能配合點選轉至XY軸點,在畫面內畫框右上左下zoom in,左下右上zoom out及滑動滾輪上下可控制鏡頭拉遠拉近 2.點選模擬搖桿功能,按住左鍵滑鼠移動至四方邊框便可上下左右轉動)3.DVR需可控制球機OSD內部設定功能

系統功能說明:

- 內建繁體中文化介面。

B. 內建2組10/100/1000M網卡。

C. 網路攝影機最高可連接5百萬網路攝影機。

D. HDMI / VGA / TV / Spot 同步影像輸出。

E. 所有頻道即時回放,框格操作介面及智慧搜尋。

放影/搜尋功能說明:

- 搜尋模式：指定時間日期/警報/位移偵測及手動搜尋。

- 可單張格放或快速播放，且播放速度可自行選擇。

- 具備飛梭旋鈕，方便使用者快速操作各項功能及控制數位錄影機放影。

硬碟管理功能說明：

- 支援硬碟磁區分組管理能力，主機硬碟磁區可預先規畫達4組或以上，可指定影像儲存到專屬的硬碟磁區錄影，也可以同時儲存到多組不同磁區。

- 提供同步鏡射(Mirror)的備份磁區，防止硬碟損壞資料遺失。

- 各分組硬碟磁區容量大小，可個別依每一顆硬碟容量來設定。

- 具備重要錄影檔案防止刪除功能，可針對重要影像檔案上鎖，防止影像被自動覆蓋或遭人刪除。

- 主機支持硬碟“自我監測、分析及報告技術(Self-Monitoring，Analysis and Reporting Technology)”，可以通過硬碟上的監測指令和主機上的監測軟體對磁頭、碟片、馬達、電路的運行情況、歷史記錄及預設的安全值進行分析、比較。當出現安全值範圍以外的情況時，就會自動向用戶發出警告。

- 提供硬碟睡眠省電功能，可讓未進行錄放影工作的硬碟，進入休眠狀態，減少主機耗電及熱量。

警報管理功能說明：

- 警報自動觸發錄影，並可驅動全功能攝影機執行預設點(Preset)功能。

- 警報前5~30秒預錄和警報後錄像延時5秒~60秒，並連動觸發畫面顯示。

- 具圖像私密區域遮蔽處理，惡意遮檔鏡頭時告警通知。

- 影像位移偵測功能，可定義330格及5階靈敏度可選。

- 位移觸發、影像消失及網路斷訊皆可Email警報詢息到指定帳號。

- 警報輸入：16個可設定編程的常開或常閉點。

- 警報輸出：4組可程式輸出繼電器，每組具有常開和常閉點。

- 提供各式異常處理，包括：硬碟已滿/硬碟偵錯/非法操作/網路斷線….等，皆可以螢幕告警/聲音警告/上傳中控/連動警報器等方式告知。

- 顯示管理功能說明：

- 監看顯示方式：全畫面、4、9、16、25、36分割畫面、跳台。

- 現場監看畫面可自由編排不同群組

- 攝影機顯示位置於分割畫面中，可依需求任意調整擺放順序位置。

- 放影顯示方式：全畫面、4分割、9分割、16分割畫面。

- 網路支援及管理功能說明:

- 支援10/100/1000M 網路傳輸埠，可達到遠端監控頻寛傳輸的需求。

- 支援TCP/IP協定，具LAN/WAN能力( ARP，RARP，IP，TCP，PPP，PPPoE，DHCP，SNMP )。

- 主機必須支援多工組播(Multicasting)功能，使全區工作站多點監看畫面品質不受影響。

- 須具備IP濾波器之功能，可限制特定區域IP進入。

- 可使用支援3G或GPRS或WiFi手機和主機連線，做遠端監看及控制PTZ。

- 需具備分層權限管理，最多可定義31組用戶分配不同操作權限，且設定權限細項可針對每一支攝影機的操控能力。

- 內建網頁伺服器，提供IE瀏覽功能，使用者不需要任何軟體即可於遠端監看及監聽4分割、9分割及16分割畫面和全畫面的訊號；並且每一頻道皆可設定不同的傳輸速率和解析度，同時也可以遠端控制攝影機的PTZ功能。

- 具先進影像串流技術，除主機的32分割可完全連續顯示外；遠端監看的32頻道也可以完全連續顯示，每一門影像皆可獨自設定影像傳輸速率、解析度和錄影張數。

- 攝影機可各別設定張數/秒及流量：32Kbits/秒~2Mbits/秒，最大6Mbits/秒(20階以上可選)。

- 交貨驗收時須檢附：（交貨時請檢附工研院或第三公證單位測試報告）

- 需提供CE或FCC證明文件(交貨時請檢附完整檢測報告書不得以單張或自我宣告)。

- 工廠登記證。

- 檢附經濟部標準檢驗局BSMI測試報告(交貨時請檢附完整檢測報告書不得以單張或自我宣告)。

- 檢附類比錄影解析度700TV Lines測試報告(交貨時請檢附完整檢測報告書不得以單張或自我宣告)。

- 檢附放影雜訊比72dB測試報告(交貨時請檢附完整檢測報告書不得以單張或自我宣告)。

- 檢附數位解析1920*1080測試報告(交貨時請檢附完整檢測報告書不得以單張或自我宣告)。

- 檢附錄影張數 16CH張數480張測試報告(交貨時請檢附完整檢測報告書不得以單張或自我宣告)。

- 以上第三公證單位測試報告書必須有同一家工廠送驗及蓋原廠的公司大小章。

- 需檢附工廠軟體授權出廠證明書及在台代理商連帶保固證明書。

六、高清晰收音麥克風

1.	採用DC12V供電。

2.	電源燈號顯示。

3.	信號線採用端子線及F母座，以方便連接使用。

4.	採用高靈敏收音麥克風，收音效果佳。

5.	VR音量可調整，依現場環境調大小聲，解決迴受之問題。

6.	外型尺寸:440*290*190MM(±5MM)。

七、備註

- 本案採購之主機必須與本所機房現有系統主機設備及圖控軟體相容，交貨驗收時實地測試圖控軟體連線功能與現有設備操控功能。

- 本所為建置完整整合系統，經費係採逐年核撥、建置，近年來多項器材係由多家不同廠商得標，得標廠商決標後，不得以廠牌相容問題規避功能驗收，或系統連動整合功能未達成而要求採減價收受。廠商應負責改善符合契約要求，其所增加之費用，不得請求追加價款。

- 投標廠商於投標前可先勘查標的現場，了解實際設計需求及各項功能等，請預先與總務科承辦人員聯繫時間。

- 本規範亦為契約內容。