法務部矯正署高雄戒治所採購「4G訊號阻斷器」

設備規範

1.	遮蔽頻寬：

CDMA/GSM/DCS /PHS/3G /4G/LTE

1-1.CDMA       869~890 MHz

1-2.GSM        930~960MHz

1-3.DCS      1805~1866 MHz

1-4.3G        2105~2165 MHz

1-5WiFi       2400~2485MHz

1-6. 4G       2565~2690 MHz

1-7 LTE /4G     650~803 MHz

2. 遮蔽器需接受現行各家4G電信商手機通話及上網測試，確認均可遮蔽訊號。

3. 遮蔽器主機總輸出功率：12W以上。

4. 採獨立模組設計，避免日後維護困擾。

5.具有遮蔽全向性天線；各頻段具有調節功率大小及開機/關機。

6.訊號發射時具工作指示燈。

7.本身具有LED雙顯示遮蔽頻段功率電流數據值及電源供應器電壓數據值。

8. LED顯示器具有功率電流值衰減過低與電源供應器電壓值衰減過低時會自動偵測警報(顯示器LED閃爍、蜂鳴器鳴叫)，並可透過RS-485設定電流/電壓衰減過低警報數據值。

9.工作溼度：5%〜80%，工作溫度：-10℃〜+60℃；遮蔽器能固定於牆面。

10.	所有發射之頻段均覆蓋下行部分，不會干擾基台。

11.	工作電壓：AC110~240V 50/60Hz，轉DC 5V。

12. 遮蔽有效距離(直徑)：20M以上。 (基地台發射信號小於-85dBm無障礙環境下) 。

13. 上述第1、2項廠商於交貨時須附第三公正單位檢驗報告。

14. 上述第7項功能廠商需自備RS485連線驗收。